终端检测测试用例平台化管理方案

基于测试服务器

版本：1.0

日期：2026-08-26

适用范围：机器人整机生产线整机检测

1. 项目概述

1.1 项目背景

随着生产规模的扩大和产品种类的增多，传统的单机版测试用例管理方式已无法满足多工位、多产品、多批次的生产需求。为实现测试用例的统一管理、实时下发和数据集中存储，特制定本平台化管理方案。

1.2 设计目标

| 目标 | 说明 |
| --- | --- |
| 平台化管理 | 测试用例集中存储在服务器，支持多产品、多工位统一管理 |
| 实时下发 | 终端电脑扫码后自动获取对应产品的测试用例 |
| 数据集中 | 测试数据实时上报服务器，支持数据分析和追溯 |
| 灵活配置 | 支持按产品、订单、工位等维度配置测试内容 |
| 高可用性 | 7×24小时稳定运行，支持无线网络环境 |

1.3 适用场景

生产线终端检测工位

多产品混合生产线

需要MES系统对接的测试场景

无线网络覆盖的生产现场

──────────────────────────────────────────────────

2. 硬件环境与网络架构

2.1 硬件组成

| 设备 | 数量 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 后端服务器 | 1台 | 存储测试用例、测试数据，提供API接口 |
| 终端电脑 | 若干台 | 生产现场测试工位，运行测试客户端 |
| 无线AP | 若干台 | 提供无线网络覆盖 |
| 工业交换机 | 1-2台 | 连接服务器和AP |
| 网线/光纤 | 若干 | 网络连接 |

2.2 网络拓扑

┌───────────────────────────────────────────────────┐

│                        服务器区域                   │

│  ┌──────────────┐            ┌──────────────┐     │

│  │  测试后端服务器 │   <------> │  MES服务器   │     │

│  │  (API服务)    │            │  (订单信息)   │     │

│  └──────┬───────┘             └─────────────┘     │

│         │                                         │

│         └────────────────────

│                             │                     │

└─────────────────────────────┼─────────────────────┘

│

┌─────────▼─────────┐

│   工业交换机       │

└─────────┬─────────┘

│

┌───────────────┼───────────────┐

│               │               │

┌───────▼──────┐ ┌─────▼──────┐ ┌──────▼──────┐

│   无线AP-1   │ │  无线AP-2  │ │  无线AP-N   │

└───────┬──────┘ └─────┬──────┘ └──────┬──────┘

│               │               │

┌─────────┴─────┐ ┌──────┴──────┐ ┌──────┴──────┐

│   终端电脑-1  │ │  终端电脑-2 │ │  终端电脑-N │

│   (测试工位)  │ │  (测试工位) │ │  (测试工位) │

└───────────────┘ └─────────────┘ └─────────────┘

2.3 网络配置要求

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 服务器IP | 固定IP，建议192.168.1.100 |
| 终端IP | DHCP自动分配，建议192.168.1.x网段 |
| AP配置 | 企业级AP，支持漫游，SSID统一 |
| 带宽要求 | 终端与服务器之间≥10Mbps |
| 延迟要求 | 终端与服务器之间≤50ms |

2.4 服务器配置建议

| 配置项 | 最低要求 | 推荐配置 |
| --- | --- | --- |
| CPU | 4核 | 8核 |
| 内存 | 8GB | 16GB |
| 硬盘 | 256GB SSD | 512GB SSD + 1TB HDD |
| 网络 | 千兆网卡 | 双千兆网卡 |
| 操作系统 | Ubuntu 20.04 | Ubuntu 22.04 LTS |

──────────────────────────────────────────────────

3. 系统架构设计

3.1 整体架构

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                         终端层 (Terminal)                        │

│  ┌──────────────┐    ┌──────────────┐    ┌──────────────┐      │

│  │  PyQt5客户端 │    │  PyQt5客户端 │    │  PyQt5客户端 │      │

│  │  (工位1)     │    │  (工位2)     │    │  (工位N)     │      │

│  └──────┬───────┘    └──────┬───────┘    └──────┬───────┘      │

│         │                   │                   │              │

└─────────┼───────────────────┼───────────────────┼──────────────┘

│                   │                   │

│           HTTP/HTTPS API              │

│                   │                   │

┌─────────┼───────────────────┼───────────────────┼──────────────┐

│         │              服务层 (Server)           │              │

│         │    ┌──────────────▼──────────────┐    │              │

│         │    │        API网关服务           │    │              │

│         │    │   (Flask/FastAPI)           │    │              │

│         │    └──────────────┬──────────────┘    │              │

│         │                   │                   │              │

│    ┌────▼───────────────────▼───────────────────▼────┐         │

│    │                 业务逻辑层                       │         │

│    │  ┌──────────┐  ┌──────────┐  ┌──────────┐      │         │

│    │  │ 用例管理 │  │ 测试执行 │  │ 数据上报 │      │         │

│    │  └──────────┘  └──────────┘  └──────────┘      │         │

│    └─────────────────────────────────────────────────┘         │

│                           │                                    │

│    ┌──────────────────────▼──────────────────────┐             │

│    │                 数据层                       │             │

│    │  ┌──────────┐  ┌──────────┐  ┌──────────┐  │             │

│    │  │ 数据库   │  │ 文件存储 │  │ 缓存     │  │             │

│    │  │ (MySQL)  │  │ (测试用例)│  │ (Redis)  │  │             │

│    │  └──────────┘  └──────────┘  └──────────┘  │             │

│    └─────────────────────────────────────────────┘             │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘

│

┌─────────▼─────────┐

│   MES系统对接     │

│  (订单信息查询)   │

└───────────────────┘

3.2 技术栈选型

| 层级 | 技术选型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 终端层 | Python 3.10 + PyQt5 | 现有系统技术栈，兼容性好 |
| 服务层 | Python 3.10 + FastAPI | 高性能异步框架，自动生成API文档 |
| 数据层 | MySQL 8.0 + Redis 7.0 | 关系型数据库 + 缓存 |
| 对接层 | HTTP RESTful API | 标准接口协议 |

3.3 部署架构

┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                     Docker容器化部署                         │

│                                                             │

│  ┌──────────────┐  ┌──────────────┐  ┌──────────────┐     │

│  │  FastAPI容器 │  │  MySQL容器   │  │  Redis容器   │     │

│  │  (API服务)   │  │  (数据库)    │  │  (缓存)      │     │

│  └──────────────┘  └──────────────┘  └──────────────┘     │

│                                                             │

│  ┌──────────────┐  ┌──────────────┐                        │

│  │  Nginx容器   │  │  日志收集    │                        │

│  │  (反向代理)  │  │  (ELK)      │                        │

│  └──────────────┘  └──────────────┘                        │

└─────────────────────────────────────────────────────────────┘

──────────────────────────────────────────────────

4. 数据流设计

4.1 核心业务流程

终端电脑                              后端服务器                           MES系统

│                                    │                                 │

│  1. 扫码获取SN                      │                                 │

│───────────────────────────────────>│                                 │

│                                    │                                 │

│                                    │  2. 查询SN绑定的订单信息         │

│                                    │────────────────────────────────>│

│                                    │                                 │

│                                    │  3. 返回订单信息                 │

│                                    │<────────────────────────────────│

│                                    │                                 │

│                                    │  4. 根据订单配置生成测试用例     │

│                                    │                                 │

│  5. 返回测试用例列表               │                                 │

│<───────────────────────────────────│                                 │

│                                    │                                 │

│  6. 执行测试                       │                                 │

│                                    │                                 │

│  7. 上报测试结果                   │                                 │

│───────────────────────────────────>│                                 │

│                                    │                                 │

│                                    │  8. 存储测试数据                 │

│                                    │                                 │

│  9. 返回上报结果                   │                                 │

│<───────────────────────────────────│                                 │

4.2 数据流详细说明

步骤1：终端扫码

终端电脑扫描产品SN码

提取SN信息，准备查询请求

步骤2-3：MES订单查询

服务器收到SN查询请求

服务器调用MES系统接口，查询SN绑定的订单信息

MES返回订单信息（产品型号、订单号、生产批次等）

步骤4-5：测试用例生成

服务器根据产品型号查询对应的测试用例模板

根据订单信息（如特殊配置）动态调整测试用例

生成本次测试的测试用例列表

步骤6：测试执行

终端电脑接收测试用例列表

按照用例顺序执行测试

记录每个用例的测试结果

步骤7-9：结果上报

测试完成后，终端电脑将结果上报服务器

服务器存储测试数据

返回上报结果给终端

4.3 数据流向图

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                         数据流向图                               │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│                                                                 │

│  ┌─────────┐    SN码     ┌─────────┐    订单查询   ┌─────────┐│

│  │ 扫码枪  │────────────>│  终端   │──────────────>│  MES    ││

│  └─────────┘             │  电脑   │<──────────────│  系统   ││

│                          └────┬────┘    订单信息   └─────────┘│

│                               │                               │

│                               │ HTTP API                      │

│                               │                               │

│                               ▼                               │

│                          ┌─────────┐                          │

│                          │  后端   │                          │

│                          │  服务器 │                          │

│                          └────┬────┘                          │

│                               │                               │

│                               │ 存储/查询                     │

│                               ▼                               │

│                          ┌─────────┐                          │

│                          │  数据库 │                          │

│                          └─────────┘                          │

│                                                                 │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘

──────────────────────────────────────────────────

5. 接口规范设计

5.1 接口总览

| 编号 | 接口名称 | 方法 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 查询订单信息 | POST | 根据SN查询MES订单信息 |
| 2 | 获取测试用例 | POST | 根据产品型号获取测试用例列表 |
| 3 | 上报测试结果 | POST | 上报单个用例的测试结果 |
| 4 | 上报测试报告 | POST | 上报完整的测试报告 |
| 5 | 查询测试记录 | GET | 查询历史测试记录 |
| 6 | 健康检查 | GET | 服务器健康状态检查 |

5.2 接口详细设计

接口1：查询订单信息

请求

POST /api/v1/mes/order HTTP/1.1

Content-Type: application/json

{

"sn": "SN-20260826-001",

"station_id": "STATION-01"

}

响应

HTTP/1.1 200 OK

Content-Type: application/json

{

"code": 0,

"message": "success",

"data": {

"sn": "SN-20260826-001",

"order_no": "ORD-20260826-001",

"product_model": "Model-A",

"product_name": "产品A",

"batch": "BATCH-20260826",

"customer": "客户X",

"config": {

"color": "red",

"version": "v2.0"

},

"test_config": {

"test_plan": "标准测试计划",

"special_items": ["item1", "item2"]

}

}

}

接口2：获取测试用例

请求

POST /api/v1/testcases HTTP/1.1

Content-Type: application/json

{

"product_model": "Model-A",

"order_no": "ORD-20260826-001",

"station_id": "STATION-01",

"config": {

"color": "red",

"version": "v2.0"

}

}

响应

HTTP/1.1 200 OK

Content-Type: application/json

{

"code": 0,

"message": "success",

"data": {

"plan_name": "标准测试计划",

"sequences": [

{

"name": "初始化",

"cases": [

{

"id": "case-001",

"name": "系统启动检查",

"type": "action",

"config": {

"script": "scripts/init_check.py",

"function": "check_system"

}

}

]

},

{

"name": "功能测试",

"cases": [

{

"id": "case-002",

"name": "电压测量",

"type": "measurement",

"config": {

"script": "scripts/voltage_test.py",

"function": "measure_voltage",

"params": [

{"name": "channel", "type": "int", "value": "1", "source": "value"}

],

"returns": [

{"item": "voltage", "type": "float", "bind_var": "voltage_result", "judge": "范围内", "threshold": "11~13"}

]

}

}

]

}

]

}

}

接口3：上报测试结果

请求

POST /api/v1/testcases/result HTTP/1.1

Content-Type: application/json

{

"sn": "SN-20260826-001",

"order_no": "ORD-20260826-001",

"station_id": "STATION-01",

"case_id": "case-002",

"case_name": "电压测量",

"type": "measurement",

"status": "PASS",

"value": 12.5,

"expected": "11~13",

"threshold_upper": 13.0,

"threshold_lower": 11.0,

"test_time": "2026-08-26 10:30:00.123",

"duration_ms": 1500

}

响应

HTTP/1.1 200 OK

Content-Type: application/json

{

"code": 0,

"message": "success"

}

接口4：上报测试报告

请求

POST /api/v1/testcases/report HTTP/1.1

Content-Type: application/json

{

"sn": "SN-20260826-001",

"order_no": "ORD-20260826-001",

"station_id": "STATION-01",

"plan_name": "标准测试计划",

"overall": true,

"total": 10,

"passed": 9,

"failed": 1,

"skipped": 0,

"test_time": "2026-08-26 10:30:00",

"duration_ms": 30000,

"records": [

{

"case_id": "case-002",

"case_name": "电压测量",

"type": "measurement",

"status": "PASS",

"value": 12.5,

"expected": "11~13",

"threshold_upper": 13.0,

"threshold_lower": 11.0,

"duration_ms": 1500

}

]

}

响应

HTTP/1.1 200 OK

Content-Type: application/json

{

"code": 0,

"message": "success",

"data": {

"report_id": "RPT-20260826-001"

}

}

接口5：查询测试记录

请求

GET /api/v1/testcases/records?sn=SN-20260826-001&page=1&page_size=10 HTTP/1.1

响应

HTTP/1.1 200 OK

Content-Type: application/json

{

"code": 0,

"message": "success",

"data": {

"total": 100,

"page": 1,

"page_size": 10,

"records": [

{

"report_id": "RPT-20260826-001",

"sn": "SN-20260826-001",

"order_no": "ORD-20260826-001",

"station_id": "STATION-01",

"plan_name": "标准测试计划",

"overall": true,

"total": 10,

"passed": 9,

"failed": 1,

"test_time": "2026-08-26 10:30:00"

}

]

}

}

接口6：健康检查

请求

GET /api/v1/health HTTP/1.1

响应

HTTP/1.1 200 OK

Content-Type: application/json

{

"code": 0,

"message": "success",

"data": {

"status": "healthy",

"version": "1.0.0",

"uptime": 86400

}

}

5.3 错误码定义

| 错误码 | 说明 |
| --- | --- |
| 0 | 成功 |
| 1001 | 参数错误 |
| 1002 | SN不存在 |
| 1003 | 订单不存在 |
| 1004 | 产品型号不存在 |
| 1005 | 测试用例不存在 |
| 2001 | MES系统连接失败 |
| 2002 | MES系统返回错误 |
| 3001 | 数据库操作失败 |
| 3002 | 文件操作失败 |
| 5000 | 服务器内部错误 |

──────────────────────────────────────────────────

6. 服务器端功能模块设计

6.1 模块架构

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                      服务器端模块架构                            │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│                                                                 │

│  ┌─────────────────────────────────────────────────────────┐   │

│  │                    API网关层                              │   │

│  │  ┌──────────┐  ┌──────────┐  ┌──────────┐              │   │

│  │  │ 路由管理 │  │ 认证授权 │  │ 限流熔断 │              │   │

│  │  └──────────┘  └──────────┘  └──────────┘              │   │

│  └─────────────────────────────────────────────────────────┘   │

│                                                                 │

│  ┌─────────────────────────────────────────────────────────┐   │

│  │                    业务逻辑层                             │   │

│  │  ┌──────────┐  ┌──────────┐  ┌──────────┐              │   │

│  │  │ 用例管理 │  │ 订单查询 │  │ 测试记录 │              │   │

│  │  └──────────┘  └──────────┘  └──────────┘              │   │

│  │  ┌──────────┐  ┌──────────┐  ┌──────────┐              │   │

│  │  │ 产品配置 │  │ 工位管理 │  │ 统计分析 │              │   │

│  │  └──────────┘  └──────────┘  └──────────┘              │   │

│  └─────────────────────────────────────────────────────────┘   │

│                                                                 │

│  ┌─────────────────────────────────────────────────────────┐   │

│  │                    数据访问层                             │   │

│  │  ┌──────────┐  ┌──────────┐  ┌──────────┐              │   │

│  │  │ ORM模型  │  │ 缓存管理 │  │ 文件存储 │              │   │

│  │  └──────────┘  └──────────┘  └──────────┘              │   │

│  └─────────────────────────────────────────────────────────┘   │

│                                                                 │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘

6.2 核心功能模块

6.2.1 用例管理模块

功能说明：

测试用例的增删改查

测试用例的版本管理

测试用例的导入导出

测试用例的分类和标签

数据结构：

class TestCase:

id: str              # 用例ID

name: str            # 用例名称

type: str            # 用例类型(action/delay/pop/measurement/loop)

description: str     # 用例描述

config: dict         # 用例配置

version: int         # 版本号

created_at: datetime # 创建时间

updated_at: datetime # 更新时间

tags: List[str]      # 标签

6.2.2 产品配置模块

功能说明：

产品型号管理

产品与测试用例的关联配置

产品特殊配置项管理

数据结构：

class ProductConfig:

id: str                    # 配置ID

product_model: str         # 产品型号

product_name: str          # 产品名称

test_plan_id: str          # 关联的测试计划ID

special_config: dict       # 特殊配置项

enabled: bool              # 是否启用

created_at: datetime       # 创建时间

updated_at: datetime       # 更新时间

6.2.3 订单查询模块

功能说明：

MES系统对接

SN查询订单信息

订单信息缓存

对接方式：

HTTP RESTful API

支持重试机制

支持超时处理

支持结果缓存

6.2.4 测试记录模块

功能说明：

测试结果存储

测试报告生成

历史记录查询

数据导出

数据结构：

class TestRecord:

id: str                    # 记录ID

sn: str                    # 产品SN

order_no: str              # 订单号

station_id: str            # 工位ID

plan_name: str             # 测试计划名称

overall: bool              # 总体结果

total: int                 # 总用例数

passed: int                # 通过数

failed: int                # 失败数

skipped: int               # 跳过数

test_time: datetime        # 测试时间

duration_ms: int           # 测试耗时

records: List[CaseRecord]  # 用例记录

6.2.5 工位管理模块

功能说明：

工位信息管理

工位状态监控

工位配置下发

数据结构：

class Station:

id: str                    # 工位ID

name: str                  # 工位名称

location: str              # 工位位置

status: str                # 状态(online/offline/testing)

last_heartbeat: datetime   # 最后心跳时间

config: dict               # 工位配置

6.3 数据库设计

6.3.1 核心表结构

-- 测试用例表

CREATE TABLE test_cases (

id VARCHAR(36) PRIMARY KEY,

name VARCHAR(100) NOT NULL,

type VARCHAR(20) NOT NULL,

description TEXT,

config JSON NOT NULL,

version INT DEFAULT 1,

created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,

updated_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP,

tags JSON

);

-- 产品配置表

CREATE TABLE product_configs (

id VARCHAR(36) PRIMARY KEY,

product_model VARCHAR(100) NOT NULL,

product_name VARCHAR(200) NOT NULL,

test_plan_id VARCHAR(36),

special_config JSON,

enabled BOOLEAN DEFAULT TRUE,

created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,

updated_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP,

UNIQUE KEY uk_product_model (product_model)

);

-- 测试计划表

CREATE TABLE test_plans (

id VARCHAR(36) PRIMARY KEY,

name VARCHAR(100) NOT NULL,

description TEXT,

sequences JSON NOT NULL,

created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,

updated_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP

);

-- 测试记录表

CREATE TABLE test_records (

id VARCHAR(36) PRIMARY KEY,

sn VARCHAR(100) NOT NULL,

order_no VARCHAR(100),

station_id VARCHAR(50),

plan_name VARCHAR(100),

overall BOOLEAN,

total INT,

passed INT,

failed INT,

skipped INT,

test_time TIMESTAMP,

duration_ms INT,

created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,

INDEX idx_sn (sn),

INDEX idx_order_no (order_no),

INDEX idx_station_id (station_id),

INDEX idx_test_time (test_time)

);

-- 测试用例结果表

CREATE TABLE test_case_results (

id VARCHAR(36) PRIMARY KEY,

record_id VARCHAR(36) NOT NULL,

case_id VARCHAR(36) NOT NULL,

case_name VARCHAR(100),

type VARCHAR(20),

status VARCHAR(10),

value JSON,

expected VARCHAR(100),

threshold_upper DECIMAL(10,2),

threshold_lower DECIMAL(10,2),

duration_ms INT,

created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,

INDEX idx_record_id (record_id),

FOREIGN KEY (record_id) REFERENCES test_records(id)

);

-- 工位表

CREATE TABLE stations (

id VARCHAR(50) PRIMARY KEY,

name VARCHAR(100) NOT NULL,

location VARCHAR(200),

status VARCHAR(20) DEFAULT 'offline',

last_heartbeat TIMESTAMP,

config JSON,

created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,

updated_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP

);

──────────────────────────────────────────────────

7. 终端应用功能模块设计

7.1 模块架构

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                      终端应用模块架构                            │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│                                                                 │

│  ┌─────────────────────────────────────────────────────────┐   │

│  │                    UI层 (PyQt5)                          │   │

│  │  ┌──────────┐  ┌──────────┐  ┌──────────┐              │   │

│  │  │ 扫码输入 │  │ 测试执行 │  │ 结果显示 │              │   │

│  │  └──────────┘  └──────────┘  └──────────┘              │   │

│  │  ┌──────────┐  ┌──────────┐  ┌──────────┐              │   │

│  │  │ 状态监控 │  │ 日志查看 │  │ 配置管理 │              │   │

│  │  └──────────┘  └──────────┘  └──────────┘              │   │

│  └─────────────────────────────────────────────────────────┘   │

│                                                                 │

│  ┌─────────────────────────────────────────────────────────┐   │

│  │                    业务逻辑层                             │   │

│  │  ┌──────────┐  ┌──────────┐  ┌──────────┐              │   │

│  │  │ 扫码管理 │  │ 用例加载 │  │ 测试执行 │              │   │

│  │  └──────────┘  └──────────┘  └──────────┘              │   │

│  │  ┌──────────┐  ┌──────────┐  ┌──────────┐              │   │

│  │  │ 结果上报 │  │ 本地缓存 │  │ 网络管理 │              │   │

│  │  └──────────┘  └──────────┘  └──────────┘              │   │

│  └─────────────────────────────────────────────────────────┘   │

│                                                                 │

│  ┌─────────────────────────────────────────────────────────┐   │

│  │                    数据层                                 │   │

│  │  ┌──────────┐  ┌──────────┐  ┌──────────┐              │   │

│  │  │ 配置文件 │  │ 本地缓存 │  │ 日志存储 │              │   │

│  │  └──────────┘  └──────────┘  └──────────┘              │   │

│  └─────────────────────────────────────────────────────────┘   │

│                                                                 │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘

7.2 核心功能模块

7.2.1 扫码管理模块

功能说明：

支持扫码枪扫描SN码

支持手动输入SN码

SN码格式校验

扫码历史记录

实现方式：

class ScanManager:

def __init__(self):

self.scan_history = []

def scan_sn(self, sn: str) -> bool:

"""扫描并验证SN码"""

if self.validate_sn(sn):

self.scan_history.append(sn)

return True

return False

def validate_sn(self, sn: str) -> bool:

"""SN码格式校验"""

# 根据业务规则校验SN格式

return len(sn) > 0

7.2.2 用例加载模块

功能说明：

从服务器获取测试用例

本地缓存测试用例

离线模式支持

用例版本管理

实现方式：

class TestCaseLoader:

def __init__(self, server_url: str):

self.server_url = server_url

self.local_cache = {}

def load_test_cases(self, product_model: str, order_no: str) -> dict:

"""加载测试用例"""

# 尝试从服务器获取

try:

cases = self.fetch_from_server(product_model, order_no)

self.update_local_cache(product_model, cases)

return cases

except Exception:

# 服务器不可用时使用本地缓存

return self.get_from_local_cache(product_model)

def fetch_from_server(self, product_model: str, order_no: str) -> dict:

"""从服务器获取测试用例"""

# HTTP请求获取测试用例

pass

def get_from_local_cache(self, product_model: str) -> dict:

"""从本地缓存获取测试用例"""

return self.local_cache.get(product_model, {})

7.2.3 测试执行模块

功能说明：

测试用例执行引擎

支持5种用例类型

实时状态更新

异常处理

实现方式：

复用现有Test_management_sw的engine.py

增加服务器通信接口

支持离线执行模式

7.2.4 结果上报模块

功能说明：

测试结果实时上报

离线缓存上报

上报失败重试

上报状态跟踪

实现方式：

class ResultReporter:

def __init__(self, server_url: str):

self.server_url = server_url

self.pending_reports = []

def report_result(self, result: dict) -> bool:

"""上报测试结果"""

try:

response = self.send_to_server(result)

if response['code'] == 0:

return True

else:

self.save_to_pending(result)

return False

except Exception:

self.save_to_pending(result)

return False

def retry_pending_reports(self):

"""重试未上报的结果"""

for result in self.pending_reports[:]:

if self.send_to_server(result):

self.pending_reports.remove(result)

7.2.5 网络管理模块

功能说明：

网络状态检测

自动重连机制

离线模式切换

网络质量监控

实现方式：

class NetworkManager:

def __init__(self, server_url: str):

self.server_url = server_url

self.is_online = True

def check_connection(self) -> bool:

"""检查网络连接"""

try:

response = requests.get(f"{self.server_url}/api/v1/health", timeout=5)

return response.status_code == 200

except Exception:

return False

def reconnect(self):

"""重新连接服务器"""

# 自动重连逻辑

pass

──────────────────────────────────────────────────

8. 数据存储方案

8.1 存储架构

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                         存储架构                                 │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│                                                                 │

│  ┌─────────────────────────────────────────────────────────┐   │

│  │                    热数据存储                             │   │

│  │  ┌──────────┐  ┌──────────┐  ┌──────────┐              │   │

│  │  │  Redis   │  │  MySQL   │  │  文件    │              │   │

│  │  │  (缓存)  │  │  (关系)  │  │  (文档)  │              │   │

│  │  └──────────┘  └──────────┘  └──────────┘              │   │

│  └─────────────────────────────────────────────────────────┘   │

│                                                                 │

│  ┌─────────────────────────────────────────────────────────┐   │

│  │                    冷数据存储                             │   │

│  │  ┌──────────┐  ┌──────────┐  ┌──────────┐              │   │

│  │  │  归档库  │  │  备份库  │  │  日志库  │              │   │

│  │  └──────────┘  └──────────┘  └──────────┘              │   │

│  └─────────────────────────────────────────────────────────┘   │

│                                                                 │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘

8.2 存储策略

8.2.1 热数据存储

| 数据类型 | 存储位置 | 保留策略 |
| --- | --- | --- |
| 测试用例 | MySQL + Redis缓存 | 长期保留 |
| 产品配置 | MySQL + Redis缓存 | 长期保留 |
| 测试记录 | MySQL | 保留1年 |
| 用例结果 | MySQL | 保留1年 |
| 工位状态 | Redis | 实时更新 |
| 在线终端 | Redis | 心跳更新 |

8.2.2 冷数据存储

| 数据类型 | 存储位置 | 保留策略 |
| --- | --- | --- |
| 历史测试记录 | 归档库 | 保留3年 |
| 历史测试报告 | 文件存储 | 保留3年 |
| 系统日志 | 日志库 | 保留6个月 |

8.3 缓存策略

# Redis缓存配置示例

CACHE_CONFIG = {

# 测试用例缓存 - 1小时过期

"test_case": {

"prefix": "tc:",

"ttl": 3600

},

# 产品配置缓存 - 1小时过期

"product_config": {

"prefix": "pc:",

"ttl": 3600

},

# 工位状态缓存 - 5分钟过期

"station_status": {

"prefix": "st:",

"ttl": 300

},

# MES订单信息缓存 - 10分钟过期

"mes_order": {

"prefix": "mo:",

"ttl": 600

}

}

──────────────────────────────────────────────────

9. 安全性设计

9.1 认证与授权

9.1.1 终端认证

# 终端认证流程

class TerminalAuth:

def __init__(self):

self.terminal_id = None

self.token = None

def register(self, station_id: str) -> bool:

"""终端注册"""

# 发送注册请求

# 获取认证token

pass

def authenticate(self) -> bool:

"""终端认证"""

# 使用token进行认证

pass

9.1.2 接口认证

# API接口认证

class APIAuth:

def __init__(self, api_key: str):

self.api_key = api_key

def verify_token(self, token: str) -> bool:

"""验证token"""

# JWT token验证

pass

def generate_token(self, terminal_id: str) -> str:

"""生成token"""

# JWT token生成

pass

9.2 数据安全

9.2.1 传输安全

使用HTTPS协议

数据加密传输

证书管理

9.2.2 存储安全

敏感数据加密存储

数据库访问控制

定期安全审计

9.3 网络安全

9.3.1 防火墙配置

# 防火墙规则示例

# 允许API端口

ufw allow 8000/tcp

# 允许SSH

ufw allow 22/tcp

# 允许MySQL

ufw allow 3306/tcp

# 允许Redis

ufw allow 6379/tcp

9.3.2 网络隔离

服务器区域与终端区域隔离

数据库服务器仅内网访问

API网关对外暴露

──────────────────────────────────────────────────

10. 可靠性与高可用设计

10.1 服务可靠性

10.1.1 进程守护

# 使用systemd管理服务

[Unit]

Description=Test Case Management API

After=network.target

[Service]

Type=simple

User=www-data

WorkingDirectory=/opt/testcase-api

ExecStart=/opt/testcase-api/venv/bin/uvicorn main:app --host 0.0.0.0 --port 8000

Restart=always

RestartSec=5

[Install]

WantedBy=multi-user.target

10.1.2 健康检查

# 健康检查接口

@app.get("/api/v1/health")

async def health_check():

return {

"status": "healthy",

"version": "1.0.0",

"uptime": get_uptime(),

"database": check_database(),

"redis": check_redis()

}

10.2 数据可靠性

10.2.1 数据库备份

# 每日备份脚本

#!/bin/bash

DATE=$(date +%Y%m%d)

mysqldump -u root -p testcase_db | gzip > /backup/testcase_db_$DATE.sql.gz

# 保留30天备份

find /backup -name "*.sql.gz" -mtime +30 -delete

10.2.2 数据同步

主从数据库同步

异地备份

数据校验

10.3 终端可靠性

10.3.1 离线模式

本地缓存测试用例

离线执行测试

联网后自动上报

10.3.2 自动恢复

进程崩溃自动重启

网络断开自动重连

异常状态自动恢复

──────────────────────────────────────────────────

11. 部署与运维

11.1 部署方案

11.1.1 Docker部署

# docker-compose.yml

version: '3.8'

services:

api:

build: .

ports:

- "8000:8000"

environment:

- DATABASE_URL=mysql://root:password@db:3306/testcase_db

- REDIS_URL=redis://redis:6379

depends_on:

- db

- redis

restart: always

db:

image: mysql:8.0

environment:

- MYSQL_ROOT_PASSWORD=password

- MYSQL_DATABASE=testcase_db

volumes:

- mysql_data:/var/lib/mysql

- ./sql:/docker-entrypoint-initdb.d

restart: always

redis:

image: redis:7.0

restart: always

nginx:

image: nginx:latest

ports:

- "80:80"

- "443:443"

volumes:

- ./nginx.conf:/etc/nginx/nginx.conf

- ./certs:/etc/nginx/certs

depends_on:

- api

restart: always

volumes:

mysql_data:

11.1.2 传统部署

# 安装依赖

pip install -r requirements.txt

# 初始化数据库

python manage.py init_db

# 启动服务

uvicorn main:app --host 0.0.0.0 --port 8000

11.2 监控方案

11.2.1 系统监控

# Prometheus监控指标

from prometheus_client import Counter, Histogram, Gauge

# 请求计数

REQUEST_COUNT = Counter('api_requests_total', 'Total API requests', ['method', 'endpoint', 'status'])

# 请求延迟

REQUEST_LATENCY = Histogram('api_request_latency_seconds', 'API request latency', ['endpoint'])

# 系统指标

SYSTEM_MEMORY = Gauge('system_memory_usage_bytes', 'System memory usage')

SYSTEM_CPU = Gauge('system_cpu_usage_percent', 'System CPU usage')

11.2.2 日志监控

# 结构化日志

import logging

import json

class JSONFormatter(logging.Formatter):

def format(self, record):

log_entry = {

'timestamp': self.formatTime(record),

'level': record.levelname,

'message': record.getMessage(),

'module': record.module,

'function': record.funcName,

'line': record.lineno

}

return json.dumps(log_entry)

11.3 运维手册

11.3.1 日常运维

| 任务 | 频率 | 命令 |
| --- | --- | --- |
| 查看服务状态 | 每日 | `systemctl status testcase-api` |
| 查看日志 | 每日 | `journalctl -u testcase-api -f` |
| 数据库备份 | 每日 | `bash /opt/backup.sh` |
| 清理旧日志 | 每周 | `find /var/log -name "*.log" -mtime +30 -delete` |
| 更新系统 | 每月 | `apt update && apt upgrade` |

11.3.2 故障处理

| 故障类型 | 处理步骤 |
| --- | --- |
| 服务无法启动 | 1. 检查日志 2. 检查端口占用 3. 检查依赖服务 4. 重启服务 |
| 数据库连接失败 | 1. 检查数据库状态 2. 检查连接配置 3. 检查网络 4. 重启数据库 |
| 网络连接异常 | 1. 检查网络配置 2. 检查防火墙 3. 检查AP状态 4. 重启网络服务 |
| 磁盘空间不足 | 1. 清理日志 2. 清理备份 3. 扩容磁盘 |

──────────────────────────────────────────────────

12. 实施计划

12.1 项目阶段

| 阶段 | 时间 | 任务 | 交付物 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一阶段 | 第1-2周 | 需求分析与设计 | 需求文档、设计文档 |
| 第二阶段 | 第3-6周 | 核心功能开发 | 服务器API、终端应用 |
| 第三阶段 | 第7-8周 | 系统集成测试 | 测试报告 |
| 第四阶段 | 第9-10周 | 部署与上线 | 部署文档、运维手册 |
| 第五阶段 | 第11-12周 | 优化与完善 | 优化报告 |

12.2 人员配置

| 角色 | 人数 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| 项目经理 | 1人 | 项目整体管理 |
| 后端开发 | 2人 | 服务器API开发 |
| 前端开发 | 1人 | 终端应用开发 |
| 测试工程师 | 1人 | 系统测试 |
| 运维工程师 | 1人 | 部署与运维 |

12.3 风险管理

| 风险 | 影响 | 概率 | 应对措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| MES系统对接困难 | 高 | 中 | 提前沟通接口，准备模拟环境 |
| 网络环境不稳定 | 中 | 高 | 设计离线模式，增加重试机制 |
| 性能不满足要求 | 中 | 低 | 压力测试，优化架构 |
| 人员变动 | 中 | 低 | 文档完善，知识共享 |

──────────────────────────────────────────────────

13. 总结

本方案详细设计了终端检测测试用例平台化管理系统的整体架构，包括：

硬件环境与网络架构：明确了服务器、终端、AP等硬件配置要求

系统架构设计：采用分层架构，终端层、服务层、数据层分离

数据流设计：详细描述了从扫码到测试完成的完整业务流程

接口规范设计：定义了6个核心API接口，包括请求响应格式

服务器端功能模块：设计了用例管理、产品配置、订单查询等核心模块

终端应用功能模块：设计了扫码管理、用例加载、测试执行等核心模块

数据存储方案：设计了MySQL+Redis的存储架构，支持热冷数据分离

安全性设计：包括认证授权、数据安全、网络安全

可靠性与高可用设计：包括服务可靠性、数据可靠性、终端可靠性

部署与运维：提供了Docker部署方案和运维手册

该方案可以实现测试用例的平台化管理，支持多工位、多产品的统一管理，满足生产现场的实际需求。