差速AGV多传感器外参标定工作站设计与操作规范

第一部分：标定环境与整体占地评估

标定台需要提供绝对的基准，对占地和环境的物理要求如下：

- 工作站外形尺寸（占地面积）：

  - 假设 AGV 车体轮廓在 L:800mm \times W:600mm 以内。

  - 建议标定台基座尺寸：长 2000mm × 宽 1500mm。

  - 预留操作空间：四周需预留至少 0.8 米的人工操作走道，总占用环境空间约 3.5m \times 3m。

- 基准平台材质：

  - 强烈建议采用 00级精密花岗岩（大理石）平台 作为整个标定台的底座。它能提供微米级的平面度，且不受温差变形影响，这是保障深度相机 (Z, Roll, Pitch) 标定精度的物理地基。

- 环境光要求：

  - 避免室外阳光直射（防止红外光谱干扰深度相机），环境顶部建议采用均匀的漫反射 LED 白光照明。

第二部分：工装结构设计方案

整个标定工装由四大核心组件构成，所有组件均以大理石平台为绝对安装基准。

1. 核心基准：双轮自定心同步夹具

- 设计目的：将 AGV 的双驱动轮牢固锁死，强制令base_link原点(双轮中心)与工装世界坐标系原点重合，保证偏航角 Yaw=0。

- 结构形状：两组相对的“V型卡块”或“平口夹爪”，夹紧橡胶轮胎的胎面。

- 运动配合关系：必须采用 双向同步丝杠（正反牙丝杠） 结合直线导轨。摇动手轮或气动驱动时，左右夹爪必须同时向绝对中心轴线靠拢。

- 尺寸参考：夹爪行程需覆盖 300mm \sim 600mm（需根据具体 AGV 轮距定制）。

- 尺寸精度：左右夹爪到中心轴线的对称度偏差 \le 0.05mm；夹爪平行度偏差 \le 0.05mm。

2. 算法靶标：V型槽或凸梯形槽特征靶标

- 设计目的：为激光雷达和深度相机提供 X, Y, Yaw 的高精度解算参照。

- 结构形状：垂直放置的凹V型或梯形柱体（横截面形状为__/\__）。

- 详细尺寸（关键参数）：

  - 高度 (Z向)：600mm \sim 800mm（必须同时覆盖雷达水平扫描面和相机 FOV 上沿）。

  - 前平顶面宽度：120mm。

  - 两侧斜面倾角：45^\circ 或 60^\circ。

  - 凸出深度 (X向)：100mm。

  - 安装位置：固定在夹具中心轴线正前方，距离base_link原点约 600mm \sim 800mm 处（必须确保位于深度相机盲区之外）。

- 表面处理（极重要）：铝合金机加后，表面喷砂并氧化为哑光浅灰色，绝对禁止出现任何金属反光或高光面。

- 尺寸精度：各特征面平面度 \le 0.05mm，垂直于大理石底盘的垂直度公差 \le 0.02^\circ。

3. 外廓边界测量：四向滑动数显测量仪

- 设计目的：测量车壳真实物理边界，用于自动生成 Nav2 导航栈的 footprint 参数。

- 结构形状：在 AGV 的前、后、左、右四个方向，各安装一组直线滑轨，滑轨末端带有垂直的“推板”。

- 运动配合关系：手动推动推板向 AGV 靠拢，直到推板平贴住 AGV 的防撞条/车壳最外延。

- 数据读取：滑轨侧边安装 光栅尺（数显容栅尺）（类似游标卡尺的读数屏），直接显示推板距离绝对中心的物理距离。

- 尺寸参考：每个推板的滑动行程约 200mm，推板高度需覆盖 AGV 外壳最宽处区域。

- 尺寸精度：光栅尺分辨率 0.01mm，整体装配系统误差 \le 0.5mm。

4. 无干扰区：纯地面提取区

- 设计要求：在梯形靶标与 AGV 车头之间，大理石表面必须绝对留空，不能有任何螺丝孔、走线槽或结构支架。需保留一块至少 400mm \times 400mm 的纯净区域，专供深度相机算法提取地平面使用。

第三部分：SOP 操作使用步骤 (To 标定使用者/产线操作员)

准备工作

- 检查大理石台面“纯地面提取区”是否干净，无杂物干扰。

- 将待标定的 AGV 开机，连接标定电脑网络（或通过 SSH 登录 AGV 内部工控机）。

- 确保四周 4 个外轮廓推板处于完全退开的极限位置。

Step 1: 推入与物理对中锁定 (耗时: 30s)

- 操作员手动将 AGV 推入标定工作站。

- 将 AGV 大致居中，保证左右驱动轮落在夹具导轨之间。

- 摇动（或按下气动开关）双轮自定心夹具，夹爪同步靠拢，牢牢锁住双轮。

  - 此时，AGV已被强制摆正， base_link成功与工装世界坐标系绝对对齐。

Step 2: 外轮廓边界读取 (耗时: 30s)

- 将前、后、左、右四个滑轨推板依次推向 AGV，直到推板轻轻贴紧车壳最外延。

- 依次读取 4 个数显屏幕上的数值（即车体的真实物理边界 X_{max}, X_{min}, Y_{max}, Y_{min}）。

- 将这四个数值输入到自动化标定 UI 界面中（脚本将自动更新配置文件）。

Step 3: 一键算法标定 (耗时: 10s)

- 确保夹具已锁死，人员完全退出 AGV 前方的传感器视野。

- 在工作站电脑上点击运行标定脚本。(会配合V型槽机构运动及相关传感器的数据采集)

- 脚本将自动按序无干预执行：

  - 截取纯地面深度相机点云 \rightarrow 解算相机 Z, Roll, Pitch

  - 地面点云采集完成后，V型槽导轨运动到机器人前方，获取导航激光点云和深度相机点云。

  - 截取雷达特征 \rightarrow 解算雷达 X, Y, Yaw

  - 截取相机点云 \rightarrow 截取高度切片匹配V形 \rightarrow 解算相机 X, Y, Yaw

Step 4: 结果自检与保存 (耗时: 20s)

- 脚本运行完成后，界面将自动弹出 RViz2 验证视图。

- 视图中会直观显示：红色的雷达 2D 梯形轮廓，与绿色的相机水平投影 2D 梯形轮廓。

- 判定标准：如果两条轮廓线完美重合（RMSE 残差小于设定的绿色阈值），系统提示“标定通过 Pass”。

- 点击“保存”，系统自动将外参矩阵（TF 树参数）下发并覆盖 AGV 控制器内的标定配置文件，并记录标定时间戳。

Step 5: 释放下线 (耗时: 10s)

- 将 4 个外轮廓推板拉回极限原位。

- 松开双轮定位气动/手动夹具。

- 将 AGV 推出标定台，进入下一生产环节。